Задача об определении aspect ratio трещины

Актуальность

Форма трещины ГРП в породах, состоящих из нескольких слоёв, представляет особый научный и практический интерес. Разработка моделей и их сравнение является необходимым этапом для создания полноценного симулятора ГРП. Проведение расчётов – ресурсоёмкая, в том числе и по времени, операция. В таких условиях, становится актуальным создание системы на основе машинного обучения, которая сможет предсказывать aspect ratio равновесной формы трещины без непосредственных расчётов.

Научная новизна

В созданных программных комплексах для расчётов методом граничных и конечных элементов используются новаторская постановка задачи о равновесия трещины, вводится интегральный критерий равновесной формы трещины, в методе динамики частиц, форма трещины получается естественным образом в результате моделирования.

Стационарная постановка

- Объем трещины задан

- Трещина нагружена равномерно распределённым давлением.

- Форма трещины и aspect ratio определяется из критерия

J=∂ΩKI-Kc2dΩ=0

- Моделирование:

  - Метод граничных элементов,

  - метод конечных элементов

Исходная задача о раскрытии трещины представляется как сумма двух задач: трещина под внутренним давлением и трещина в породе с пластовыми напряжениями.

Метод конечных элементов (FEM)

Форма трещины ищется в пространстве эллипсов:

xa2+yb2=1

Пример расчёта методом FEM

Метод граничных элементов (BEM)

Форма трещины ищется в пространстве суперэллипсов:

xaα+ybα=1

Пример расчёта методом BEM

Минимизация интеграла J осуществляется методом дифференциальной эволюции.

Рис. зависимость aspect ratio от контраста упругих модулей,

Рис. зависимость aspect ratio от объёма трещины

Нестационарная постановка

- Объём трещины растёт благодаря постоянной закачке жидкости

- Форма трещины и aspect ratio определяется естественным образом в результате роста трещины.

Моделирование: Метод динамики частиц

Пример расчёта

Зависимость максимального aspect ratio от контраста упругих модулей

Реализация нейронная сети для увеличения скорости расчётов.

- Модель – полносвязная нейронная сеть

- Датасет ≈5000 расчётов

Выводы:

- aspect ratio не зависит от начальных условий в однородной среде.

- Зависимость aspect ratio от закаченного объёма имеет колоколообразную форму.

- Максимум aspect ratio практически линейно зависит от контраста упругих модулей, контраста напряжений и контраста трещиностойкостей.

- Методы машинного обучения могут помочь быстро и достаточно точно оценить aspect ratio трещины.